9. Rise 5: Carro para a competição  23/24

9.1. Conceitos utilizados no Rise 5

9.1.1. Formato esférico

imagem x: formato esférico do rise 5

Atrás do Halo, ao final da câmara do cilindro de CO2, optamos por utilizar um formato esférico que permite que o ar flua com facilidade, devido ao efeito coanda, evitando a formação de arrasto.

O efeito Coanda diz que um fluido tende a seguir superfícies curvas adjacentes, arrastando as demais camadas de fluido, próximas a ele.

9.1.2. O Uso do Lift

Na fórmula 1 os engenheiros projetam os aerofólios para gerar downforce, uma força do ar para baixo que impede que os carros decolem devido às altas velocidades, porém fomos pelo caminho contrário, adotando o Lift. Fizemos essa escolha porque o risco do carro decolar no F1 in schools é baixo, considerando que a corrida não tem curvas(onde os carros mais precisam de downforce) e os carros são presos na pista por uma linha guia. Além disso, é vantajoso usar o Lift, uma força do ar para cima, para produzir uma alívio na força peso, com esse alívio reduzimos a força normal do solo em relação ao carro e consequentemente diminuímos a força de atrito, que se opõe ao movimento. Procuramos usar um Lift moderado, menor do que a força peso, para não haver o risco do carro decolar.

Fa = u . N                                                    …(n°)

Onde:

Fa: força de atrito

u: coeficiente de atrito

N: força normal

imagem x: forças atuantes no carro

9.1.3 A curvatura abaixo do carro

imagem x: curvatura baixo do carro

Na região de encaixe dos eixos o chassi precisa ter uma espessura maior para que o carro não viole a regra da altura do halo em relação a pista, então colocamos essa curvatura no centro para alívio de peso, ela gerou um alívio de peso de 3g e notamos em análises CFD que também proporcionou um ganho em lift e uma pequena redução no arrasto.

O ganho em Lift é justificado pela equação da continuidade e pelo princípio de bernoulli. Ao aumentarmos a área que o ar tem para percorrer diminuímos sua velocidade e ao diminuir a velocidade, aumentamos a pressão.

A1V1 = A2V2                                                          … (n°)

Equação da continuidade

P1V1 = P2V2                             	               …(n°)

Princípio de Bernoulli

9.1.4 Spoilers traseiros

imagem x: spoiler traseiros

Atrás das rodas posicionamos spoilers para diminuir a turbulência do ar que vem delas. Ao encontrar um corpo o ar contorna-o e depois tenta voltar ao fluxo laminar, mas ao encontrar um vácuo acaba acontecendo um fluxo turbulento que provoca arrasto.

imagem x: fluxo laminar x turbulento    	imagem x: arrasto na esfera

prof. Marco A. Simões                           	passei direto

Nossas análises CFD mostraram que esses spoilers reduzem o arrasto do carro em cerca de 10%.

9.1.4 Curva na traseira do carro

imagem x:curva na traseira do carro

Adotamos essa curvatura na traseira do carro com o objetivo de guiar o ar que está passando por baixo do carro para cima, assim facilitando seu retorno ao fluxo laminar e reduzindo o vácuo que seria formado atrás do carro e o arrasto consequente. As análises CFD mostraram que o arrasto foi reduzido em cerca de 7% com essa alteração e além da melhora aerodinâmica proporcionou um pequeno alivio de peso.

menor turbulência                                 	maior turbulência

imagem x:                                                     imagem x

9.1.5. A posição da carga virtual:

Como já citado anteriormente, as regras da competição exigem que todo carro comporte uma carga virtual com medidas específicas, mas podemos escolher como e onde posicioná-la no carro. Nosso design tem a tendência de um centro de gravidade mais voltado para a região traseira do carro e para tentar compensar isso escolhemos deixar a base do triângulo da carga virtual volta para frente, deste modo:

Realizamos um estudo sobre qual formato do chassi, em relação a carga virtual, teria melhor desempenho:

| Grandezas | Rise 2 | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrasto(N) | 0,536459 | 0,566382 | 0,556146 | 0,535859 | 0,51786 |
| Lift(N) | 0,0858449 | 0,07578 | 0,0797627 | 0,0785781 | 0,0893886 |
| força lateral(N) | -0,00138498 | -0,000556841 | -0,000880813 | -0,0021635 | -0,00363253 |
| massa(g) | 76 | 84 | 77 | 83 | 83.5 |

rise 2 :

variante 1:

variante 2:

variante 3:

Variante 4:

Optamos por usar a variante 4 devido a ter o menor arrasto e melhor estética, e posteriormente fizemos alterações para alívio de peso.

9.2 Aerofólio dianteiro e bico

Imagem x : aerofólio vista traseira   	imagem x :vista isométrica frontal 	imagem x : vista lateral

Optamos em fazer o aerófolio dianteiro e o bico do carro como uma única peça porque o encaixe do aerofólio com o bico seria bem mais complicado do que o encaixe no bico no chassi, é que é feito por meio de um pino cônico, que garante a centralidade.

9.3 Aerofólio traseiro

Para a temporada 23/24, utilizamos o perfil aerodinâmico NACA 4412, amplamente utilizado na aviação. Ele foi escolhido após o compararmos com os perfis NACA 0012, E123 e E423, as análises feitas no Autodesk CFD demonstraram que esse é o perfil com a maior geração de lift e o menor arrasto.

“NACA” é a sigla para National Advisory Committee for Aeronautics (Comitê Nacional para Aconselhamento sobre Aeronáutica), agência antecessora da NASA que realizava estudos aeroespaciais.

O Primeiro dígito diz respeito ao arqueamento máximo do aerofólio que no caso deve ser de 0,04 vezes o valor da corda, o segundo digito diz respeito a localização do arqueamento, que no caso deve estar a 40% da extensão da corda ou 0,4c, já os últimos 2 dígitos dizem respeito a espessura máxima, que deve ser 12% do valor da corda, ou 0,12c.

imagem xx: medidas de asa

imagem xx: nomenclatura NACA 4412

Tabela 3: Perfis aerodinâmicos

| Asas | NACA 4412 |  |  |  | NACA 0012 |  | E1223 |  | E423 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| angulo de ataque | 0° | 5° | 8° | 10° | 0° | 5° | 0° | 5° | 0° | 5° |
| arrasto(N) | 0,0447561 | 0,0501036 | 0,06039 | 0,0664168 | 0,0480806 | 0,0558941 | 0,0042672 | 0,0726887 | 0,0647333 | 0,0724217 |
| lift(N) | 0,0302961 | 0,137309 | 0,182279 | 0,211713 | -0,000618281 | 0,110081 | 0,0279681 | 0,159517 | 0,0726624 | 0,162655 |

| perfil aerodinâmico | NACA 4412 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ângulo de ataque | 0° | 5° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° |
| arrasto(N) | 0,0447561 | 0,0501036 | 0,06039 | 0,0664168 | 0,0749177 | 0,0830897 | 0,0869115 | 0,0930519 | 0,2979 |
| lift(N) | 0,0302961 | 0,137309 | 0,182279 | 0,211713 | 0,229128 | 0,257449 | 0,258869 | 0,275498 | -0,109262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stol |

Realizamos análises CFD para comparar o perfil em diversos ângulos de ataque e escolher aquele com melhor desempenho. Podemos observar que a sustentação máxima ocorre em 15° e que 16° é o ponto de estol da asa. Quanto maior a sustentação, maior o arrasto, por isso optamos por usar o ângulo de ataque 8° ao invés da sustentação máxima em 15°, onde teríamos um alto arrasto.

O que causa a geração de lift no aerofólio é o princípio de bernoulli, já citado anteriormente. Podemos observar que na região superior a velocidade é alta e na inferior é baixa, mas com a pressão o oposto ocorre. Com pressão alta na região inferior e baixa na região inferior temos uma força para cima.

imagem x: velocidade do ar                   	imagem x: pressão do ar

9.4 Rodas

Nossas rodas foram pensadas desde o ínicio do projeto como ocas para alivio de peso do carro, mas possuiam a desvantagem de permitir a entrada de ar que provocaria arrasto. Encontramos como solução para isso fazer uma fina tampa que impediria entrada de ar sem aumentar muito o peso do veículo. Ela é uma peça separada porque seria muito complicada a manufatura de uma roda oca e fechada em apenas uma peça.

Os rolamentos utilizados foram os rolamentos Vican 623 hibridos de ceramica, com medidas 3 x 10 x 4. Escolhemos utilizar esses rolamentos porque possuem uma alta taxa de rotação, cerca de 50 000 rpm e um peso menor em relação aos rolamentos de aço.

| Fabricante | VICAN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamanho | 3 × 10 × 4 | 3 × 10 × 4 | 3 × 10 × 4 |
| Material | Aço | Híbrido | Full Cerâmica (Zircônia) |
| Peso | 0,44g | 0,40g | 0,33g |
| Rotação | <10000rpm | 50000-55000rpm | 50000-60000rpm |
| Quantidade | 1 | 1 | 1 |
| Preço | R$ 23,90 | R$ 69,90 | R$ 99,90 |

Na tabela podemos ver que os rolamentos de zircônia possuem um custo muito alto, que não vale o seu pequeno aumento de desempenho em relação aos rolamentos hibridos. Nossos cálculos demonstram que o carro exige uma rotação de 14 000 rpm, que é atingida com folga pelos rolamentos hibridos.

9.5 Eixos